Practical No: 3      Ninad Karlekar 22306A1012      Date: 08/05/2023

Aim: Configure IP SLA tracking and path control topology.

Step 1: Configure IP addresses on the given routers

R1:

R1 # conf t

R1(config) # int f0/1

R1(config-if) # ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if) # no sh

R1(config-if) #

R1(config-if) # int s1/0

R1(config-if) # ip add 172.16.1.1 255.255.255.0

R1(config-if) # no sh

R1(config-if) #

R1(config-if) # int s1/1

R1(config-if) # ip add 172.16.5.1 255.255.255.0

R1(config-if) # no sh

R2:

R2 # conf t

R2(config) # int f0/0

R2(config-if) # ip add 10.10.10.2 255.255.255.0

R2(config-if) # no sh

R2(config-if) #

R2(config-if) # int f0/1

R2(config-if) # ip add 192.168.2.2 255.255.255.0

R2(config-if) # no sh

R2(config-if) #

R2(config-if) # int s1/0

R2(config-if) # ip add 172.16.1.2 255.255.255.0

R2(config-if) # no sh

R3:

R3 # conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R3(config) # int f0/0

R3(config-if) # ip add 10.10.10.3 255.255.255.0

R3(config-if) # no sh

R3(config-if) #

*Mar  1 00:05:06.839: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar  1 00:05:07.839: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R3(config-if) #

R3(config-if) # int f0/1

R3(config-if) # ip add 192.168.3.3 255.255.255.0

R3(config-if) # no sh

R3(config-if) #

*Mar  1 00:05:20.271: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

*Mar  1 00:05:21.271: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R3(config-if) #

R3(config-if) # int s1/1

R3(config-if) # ip add 172.16.5.3 255.255.255.0

R3(config-if) # no sh

On all routers:

do sh ip int br | include up

Step 2: Configure IRP in autonomous system 65200

R2:

R2(config-if) # router ospf 1

R2(config-router) # network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router) # network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1

R3:

R3(config-if) # router ospf 1

R3(config-router) # network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

R3(config-router) # network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2

do ping 192.168.2.2

Step 3: IBGP & EBGP configuration

R1:

R1(config) # router bgp 65100

R1(config-router) # network 192.168.1.0

R1(config-router) # network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0

R1(config-router) # network 172.16.5.0 mask 255.255.255.0

R1(config-router) # neighbor 172.16.1.2 remote-as 65200

R1(config-router) # neighbor 172.16.5.3 remote-as 65200

R1(config-router) # do sh ip route

R2:

R2(config-router) # router bgp 65200

R2(config-router) # redistribute ospf 1

R2(config-router) # network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0

R2(config-router) # neighbor 172.16.1.1 remote-as 65100

R2(config-router) # neighbor 10.10.10.3 remote-as 65200

R3:

R3(config-router) #

R3(config-router) # router bgp 65200

R3(config-router) # redistribute ospf 1

R3(config-router) # network 172.16.5.0 mask 255.255.255.0

R3(config-router) # neighbor 172.16.5.1 remote-as 65100

R3(config-router) # neighbor 10.10.10.2 remote-as 65200

R3(config-router) # do sh ip route

R1:

do ping 192.168.3.3

do ping 192.168.2.2